ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΥΤΡΩΟΥ:1084820

ΑΣΚΗΣΗ 1

a)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: Συνάρτηση κόστους σε σχέση με τους συντελεστές φίλτρου.

Η είσοδος είναι x(n) οπού είναι λευκός Gaussian θόρυβος με μέση τιμή 0 και διασπορά 1 και αποτελείται από 1000 δείγματα.Επιπλέον το άγνωστο σύστημα περιγράφεται από το FIR φίλτρο h(n),με κρουστική απόκριση :

ℎ(𝑛) = 0.6𝛿(𝑛)−0.2𝛿(𝑛 −1)+0.4𝛿(𝑛−2)−0.7𝛿(𝑛 −3)+0.1𝛿(𝑛−4)

Και η έξοδος είναι :

D(𝑛) = 0.6𝑥(𝑛)−0.2𝑥(𝑛 −1)+0.4𝑥(𝑛 −2)−0.7𝑥(𝑛−3)+0.1𝑥(𝑛−4).

Η συνάρτηση κόστους είναι το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα ξ=[(n)] διότι είναι κυρτή και παρουσιάζει ελάχιστο ξ==

Άρα η συνάρτηση κόστους είναι :

b)

Οι βέλτιστοι συντελεστές φίλτρου Wiener :

Για p=3 ειναι: h(0)=0.6, h(1)=-0.1,h(2)=0.4

Για p=4 ειναι: h(0)=0.6,h(1)=-0.1,h(2)=0.4,h(3)=-0.7

Για p=5 ειναι: h(0)=0.6, h(1)=-0.1,h(2)=0.4 ,h(3)=-0.7,h(4)=0.1

To ξmin είναι:

𝑟𝑑0−𝑙=0𝑝−1𝑤𝑙𝑟𝑑𝑥∗ 𝑙=𝑟𝑑0−𝑟𝑑𝑥𝑇𝑅𝑥−1𝑟𝑑𝑥=𝐸𝑑𝑛2−h𝑝𝐼𝑝h𝑝𝑇=h𝑝𝑇h−h𝑝h𝑝𝑇=𝑘=04h2𝑘−𝑘=0𝑝−1h2𝑘=𝑘=𝑝4h2𝑘

Τα παραπάνω προκύπτουν διότι :

𝑑𝑛=𝑥𝑇𝑛h

𝑑2𝑛=𝑥𝑇𝑛𝑥𝑛h𝑇h

𝑟𝑑0=𝐸𝑥𝑇𝑛𝑥𝑛hh𝑇

Επειδή είναι λευκός θόρυβος με διασπορά 1 έχω ότι 𝐸𝑥𝑇𝑛𝑥𝑛=Ι𝑝

𝑅𝑥=𝑅𝑥−1=𝐼𝑝

𝑟𝑑𝑥=𝐸𝑥𝑇𝑛𝑥𝑛h=𝑅𝑥h=𝐼𝑝h=h𝑝

Οπότε

Για p=3 έχω 𝜉𝑚𝑖𝑛=−0.72+0.12=0.5

Για p=4 έχω 𝜉𝑚𝑖𝑛=0.12=0.01

Για p=5 έχω 𝜉 𝑚𝑖𝑛=0

Συμπερασματικά παρατηρώ ότι το ξ εξαρτάται από το p. Όταν p=5 το φίλτρο Wiener αναπαράγει ακριβώς το άγνωστο σύστημα και για αυτό το ελάχιστο σφάλμα μηδενίζεται.

ΑΣΚΗΣΗ 2

LMS:

Η εξίσωση ανανέωσης του LMS είναι w(n+1)=w(n)+μe(n)x(n) και συγκλίνει ως πρός την μέση τιμή εάν 0<μ<1/λmax

Για λευκό Gaussian θόρυβο:

λmax είναι η μέγιστη ιδιοτμή του πίνακα αυτοσυσχέτισης  𝑅𝑥=𝐸𝑥𝑛𝑥𝑇𝑛.

Η διασπορά είναι 1 και η μέση τιμή 0.

Επίσης λmax = (p+1)𝐸𝑥𝑛2=p

Άρα

Για p=3 𝜇𝑚𝑎𝑥=23 και μ=0.01𝜇𝑚𝑎𝑥=0.00667

Για p=4 𝜇𝑚𝑎𝑥=24 𝜅𝛼𝜄 𝜇=0.01𝜇𝑚𝑎𝑥=0.005 𝜅𝛼𝜄 𝜇=0.1𝜇𝑚𝑎𝑥=0.05

Για p=5 𝜇𝑚𝑎𝑥=25 𝜅𝛼𝜄 𝜇=0.01𝜇𝑚𝑎𝑥=0.004 𝜅𝛼𝜄 𝜇=0.1𝜇𝑚𝑎𝑥=0.04

Συμπερασματικά για μικρό βήμα μ o LMS είναι αργός ως πρός τον ρυθμό σύγκλισης και έχει μικρό σφάλμα ενώ για μεγάλο βήμα μ είναι πιο γρήγορος ως πρός τον ρυθμό σύγκλισης και έχει μεγαλύτερο σφάλμα.

NLMS:

H εξίσωση ανανέωσης του NLMS είναι 𝑤𝑛+1=𝑤𝑛+𝛽𝑥𝑛2𝑥∗𝑛𝑒𝑛

H ισχύς μπορεί να εκτιμηθεί μέσω του 𝐸𝑥𝑛2=1𝑝+1𝑘=0𝑝𝑥𝑛−𝑘2

Είναι γνωστό ότι Ε𝜒2𝑛=1

Αρα η ισχύς  είναι:

E(|x(n)| 2)=p

O NLMS προσαρμόζει το βήμα 𝜇=𝛽𝑥𝑛2 και έχει μέση τιμή Ε𝜇=𝛽𝑝.

Για p=3 και β=0.2 το μ είναι μ=0.667

Για p=3 και β =0.5 το μ είναι μ=0.1667

Για p=3 και β=0.9 το μ είναι  μ=0.3

Για p=4 και β=0.2 το μ είναι μ=0.05

Για p=4 και β=0.5 το μ είναι μ=0.125

Για p=4 και β=0.9 το μ είναι μ=0.225

Για p=5 και β=0.2 το μ είναι μ=0.04

Για p=5 και β=0.5 το μ είναι μ=0.1

Για p=5 και β=0.9 το μ είναι μ=0.18

Για β=0.2 έχω αργή σύγκλιση για β=0.5 έχω μια καλύτερη σύγκλιση ενώ για β=0.9 έχω μια αρκετά γρήγορη σύγκλιση.

RSL:

Αρχικοποιώ τον πίνακα αυτοσυσχέτισης ως

𝑃0=𝛿−1𝐼  𝜊𝜋𝜊𝜐 𝛿 𝜇𝜄𝛼 𝜇𝜄𝜅𝜌𝜂 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌𝛼.

Για λ=1 έχω πλήρη μνήμη και μεγάλη ταχύτητα ενώ για λ=0.9 έχω ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.

Συμπερασματικά ο RSL συγκλίνει ταχύτερα ανεξάρτητα από το p.

Τελικά ο LMS είναι πιο αργός αλγόριθμος και εξαρτάται πολύ από το μ.Ο NLMS είναι πιο ταχύς και σταθερός εξαιτίας του μ=β/p ενώ έχει παρόμοια συμπεριφορά για όλα τα μ. Ο RSL είναι ακόμα πιο  γρήγορος και ακριβής και ο ρυθμός σύγκλισης είναι τάξης του p.Δεν εξαρτάται δηλαδή από το p ενώ ταυτόχρονα δεν έχει βήμα μ και λmax αλλά όμως έχει μεγάλο υπολογιστικό κόστος.

ΚΩΔΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3

Η συμπεριφορά των LMS,NLMS,RSL σε ένα περιβάλλον όπου το σήμα εισόδου είναι στάσιμο κατά τμήματα με στιγμιαίες αλλαγές στην διασπορά του ενώ έχω χρονικά μεταβαλλόμενη διασπορά, μηδενική μέση τιμή και σήμα εισόδου x(n) Gaussian μελετάται ως εξής:

O πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβάλλεται με τον χρόνο

𝑅𝑥=𝐸𝑥𝑛𝑇𝑥𝑛=𝜎2𝑛𝐼

LMS:

Η εξίσωση ανανέωσης είναι w(n+1)=w(n)+μe(n)x(n)

Την συμπεριφορά του την καθορίζει το βήμα μ

0<μ<2/λmax(Rx)=2/𝜎𝑥2𝑛

Δηλαδή για μικρή διασπορά έχω μεγάλο βήμα ενώ για μεγάλη διασπορά χρειάζεται μικρό βήμα. Στο πρώτο διάστημα το x(n) έχει μικρό πλάτος και ο LMS συγκλίνει αργά ενώ εξαρτάται από την διασπορά σε μεγάλο βαθμό.Στην συγκεκριμένη περίπτωση το μmax είναι μεγάλο.Στο δεύτερο διάστημα έχω πολύ μικρό μmax αφού έχω μεγάλη διασπορά και έχω επιπλέον και μεγάλο πλάτος x(n).Στο τρίτο διάστημα έχω μέτρια διασπορά άρα και μέτριο μmax.Συνεπώς έχω μια πιο ομαλή αλλά όχι γρήγορη σύγκλιση.Ο LMS ειναι ευαίσθητος σε περιβάλλον με μεταβαλλόμενη διασπορά σε σχέση με τον χρόνο και ίσως γίνει ασταθής.Τέλος το βήμα σε προσαρμόζεται.

NLMS:

Η εξίσωση ενημέρωσης ειναι 𝑤𝑛+1=𝑤𝑛+𝛽𝑥𝑛2𝑥𝑛𝑒𝑛

𝐸𝑥𝑛2=11+𝑝𝑘=0𝑝𝑥𝑛−𝑘2=𝑝𝜎𝑥2

𝜇𝑛=𝛽𝑥𝑛2

Τώρα το βήμα κανονικοποιείται και όταν αυξάνεται η διασπορά φαίνεται από τις εξισώσεις ότι  αυξάνεται και ο παρανομαστής.Άρα παραμένει σταθερός στα διαστήματα και προσαρμόζεται καλυτέρα από τον LMS.Αν η διασπορά αυξηθεί αυξάνεται το 𝑥𝑛2

και μειώνεται το μ(n) ενώ αν η διασπορά μειωθεί τότε μειώνεται το𝑥𝑛2 και αυξάνεται μ(n).Έχω παρόμοια ταχύτητα σύγκλισης στα διαστήματα και σταθερό σφάλμα.Έιναι πιο ανθεκτικός αλγόριθμος.

RSL:

O RSL δεν έχει πίνακα αυτοσυσχέτισης αλλά βασίζεται στον αντίστροφο πίνακα αυτοσυσχέτισης και ενημερώνει το 𝑅𝑥−1. O παράγοντας λήθης λ=1 δίνει ίσο βάρος σε όλα τα δείγματα ενώ ο λ<1 δίνει περισσότερο βάρος στα πρόσφατα.Παραμένει σταθερός και έχει γρήγορη σύγκλιση.Έχει υψηλό υπολογιστικό κόστος και μεγάλη πολυπλοκότητα ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται εύκολα μετά από κάθε αλλαγή της διασποράς δηλαδή ειναι ανθεκτικός στις αλλαγές εισόδου.Όταν αλλάζει η διασπορά αλλάζουν και τα στατιστικά.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

LMS:

Για p=3 ειναι ευαίσθητος σε αλλαγές διασποράς.

Για p=4 Έχει μικρότερο σφάλμα αλλά όταν το 𝜎𝑥2 αυξάνεται πάλι έχει έντονη αλλαγή.Ωστόσο έχει καλύτερη προσέγγιση.

Για p=5 μπορεί να ταυτοποιήσει το σύστημα αλλά έχει αργή σύγκλιση στα χαμηλά επίπεδα ισχύος και είναι σταθερός μόνο όταν το μ είναι μικρό.

Γενικά έχει έντονη εξάρτηση από το μ και την διασπορά με μειωμένη σταθερότητα.

Για την καμπύλη μάθησης εκεί που η διασπορά αυξάνεται η καμπύλη μάθησης εμφανίζει αύξηση σφάλματος και ασταθεί αν εκεί που έχει χαμηλή διασπορά η σύγκλιση είναι αργή.

NLMS:

Για p=3 έχω σταθερή σύγκλιση και ομαλή καμπύλη σε όλα τα διαστήματα.

Για p=4 έχω καλύτερη προσέγγιση και όχι κορυφές στις αλλαγές διασποράς.

Για p=5 έχω μικρό σφάλμα και ίδια συμπεριφορά σε όλα τα διαστήματα.

Γενικά διατηρεί ίδια ταχύτητα σύγκλισης,σταθερότητα σε όλα τα μ εξαιτίας της κανονικοποίησης του βήματος.Για την καμπύλη μάθησης ο NLSM ειναι σταθερός και ομαλός σε όλα τα διαστήματα χωρίς να επηρεάζεται από τις αλλαγές του μ.Έχει παρόμοια ταχύτητα σύγκλισης σε όλα τα διαστήματα.

RSL:

Για p=3 είναι ταχύς και σταθερός με ένα μικρό σφάλμα.

Για p=4 έχει καλή προσαρμογή και γρήγορη αντίδραση στις αλλαγές.

Για p=5 άμεση προσαρμογή μετά από κάθε αλλαγή διασποράς και ταχύτητα σύγκλισης.

Γενικά έχει γρήγορη σύγκλιση και καλύτερη απόδοση για όλα τα μ.Έιναι ανθεκτικός σε αλλαγές αφού χρησιμοποιεί παράγοντα λήθης.Για την καμπύλη μάθησης ο αλγόριθμος προσαρμόζεται γρήγορα μετά από κάθε αλλαγή στην διασπορά χωρίς αλλαγές.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για p=3

Για p=4

Για p=5

Παρατηρώ ότι στον LMS η καμπύλη πέφτει αργά και έχω αργή σύγκλιση.Στον NLMS πεφτει απότομα και μετά μένει επίπεδη  ενώ στον RSL πέφτει γρήγορα και έχω αργή σύγκλιση.Όλοι οι αλγόριθμοι βελτιώνονται με την αύξηση του μ αλλά σε περιβάλλον με μη σταθερή διασπορά ο NLMS  και ο RSL ειναι πιο σταθερός και έχουν ταχύτερη σύγκλιση.Αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα από όλα τα παραπάνω είναι ο RSL.

ΑΣΚΗΣΗ 4

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Η μεταβολή είναι 𝑏𝑛=11+𝑒−0.02𝑛

Η μεταβολή αυτή αυξάνεται ομαλά και τείνει στο 1.

LMS:

Προσαρμόζεται αργά,έχει καθυστέρηση  και αν το μ είναι μικρό τότε ειναι αργός ενώ αν είναι μεγάλο το μ ειναι καλύτερος.Δεν υπάρχουν απότομα άλματα και μένει πίσω.Παρατηρείται αργή παρακολούθηση.

NLMS:

Ο NLMS είναι καλύτερος από τον LMS και προσαρμόζεται αυτόματα είναι επίσης πιο σταθερός και γρήγορος.Αν η είσοδος έχει μεγάλη ενέργεια αυξάνει την ταχύτητα προσαρμογής.Έιναι πιο σταθερός και ανθεκτικός.Εδώ έχουμε περισσότερη ισορροπία.

RLS:

O παράγοντας λήθης ξεχνά το παρελθόν και έχει ελάχιστο σφάλμα αλλά υψηλό υπολογιστικό κόστος.Παρατηρείται πολύ καλή παρακολούθηση.

ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

LMS :

Τώρα παρατηρείται μεγάλο σφάλμα μετά την αλλαγή και αργή σύγκλιση.Αν το μ είναι μικρό δεν προσαρμόζεται αφού δεν καταλαβαίνει ότι αλλάζει το σύστημα καθώς χρησιμοποιεί παλιά πληροφορία.

NLMS:

Αντιδρά πιο γρήγορα από τον LMS.Το σφάλμα ανεβαίνει και είναι σταθερός.Συγκλίνει σε περισσότερα δείγματα και έχει καλή ισορροπία.Εμφανίζει βελτιωμένη συμπεριφορά λόγω κανονικοποίησης ως πρός την ισχύ εισόδου.

RLS:

Έχει άμεση αντίδραση στην ακαριαία μεταβολή και προσαρμόζεται ταχύτερα σε απότομες αλλαγές εξαιτίας της ταχύτητας σύγκλισης .

ΚΩΔΙΚΕΣ

Για p=3

Για p=4

Για p=5